实验四 Cisco路由基础配置

一、实验目的

（1）使用的例如：协议静态路由协议、rip协议来实现简单的网络互通；（还有更多协议能够完成我们的实验目的，可以上网或者查阅相关书籍了解）；

（2）了解路由器的基本配置方式；

（3）熟悉路由配置的命令行配置；

二、实验环境

模拟器软件使用思科的：Cisco Packet Tracer

（1）软件的安装步骤及汉化步骤：

①打开压缩包，双击“PacketTracer53_setup.exe”进行安装，都是下一步下一步。

②软件安装，同意相关协议后，基本都是Next；然后就是选择你要安装到哪个目录下了。默认安装在C盘；

②汉化步骤请查看压缩包里面的(软件汉化说明.txt)文件。

将chinese.ptl文件复制到安装目录下的//languages//中即可

例如安装目录为：C:\Program Files\Packet Tracer\languages

1.运行软件，点击工具栏options→preferences

2.找到select language

3.选择 chinese.ptl →点击change language

4.关闭软件，重新打开！！！！！！！

显示设备端口标签：

点击   “选项”   进入设置

勾选“显示端口标签”，关闭窗口即可。

三、相关知识

重点：注意配置命令时候的模式各个模式：

Router>		//用户执行模式提示符

Router>enable		//进入特权模式

Router#		//特权命令提示符

Router#	config terminal	//进入配置模式

Router(config)#		//配置命令提示符  -- 注意注意：很多协议或命令都在个模式下配置，请看清楚！

（1）静态路由协议的基础配置命令：Router(config)#ip route  prefix  mask  {address | interface}

| Prefix | :所要到达的目的网络 |
| --- | --- |
| mask | :子网掩码 |
| address | :下一个跳的IP地址，即相邻路由器的端口地址。 |
| interface | :本地网络接口 |

（2）RIP协议的基础配置命令：

Router(config)#router  rip     //进入rip协议配置

network  A.B.C.D            //通告自己路由器端口配置了的网段

（3）如何查看路由表：Router#show ip route，可以路由器端口配置的ip地址和从其他路由器学习到的ip地址；

四、实验步骤

（1）成功安装Cisco Packet Tracer后，打开新建搭建拓扑图，（连线时候需要注意：相同设备之间需要用交叉线相连，不同设备之间用直通线相连；实线为直通线，虚线为交叉线）如图1-3所示：

其中连线时均选择fastethetnet, 而不要选console，PC机连接时也不选择RS232.

图1 搭建的实验拓扑图

各个端口的IP地址：

|  | Fa0/1 | Fa0/0 |
| --- | --- | --- |
| Router1： | 192.168.1.254 255.255.255.0 | 192.168.0.1 255.255.255.0 |
| Router2： | 192.168.2.254 255.255.255.0 | 192.168.0.2 255.255.255.0 |
| Router3： | 192.168.3.254 255.255.255.0 | 192.168.0.3 255.255.255.0 |

表1 端口的IP地址

图2 直通线

图3 交叉线

如何配置命令：

方法一：单击路由器进入配置界面，输入“n”→ 回车→回车 然后就能输入命令。

方法二：①可以选择“接口”，里面的端口进行IP和掩码的配置；注意看清端口号；②在配置界面下，开启“端口状态”，开启后，端口的小红点或变成绿色，证明已经开启成功。

（2）配置路由的IP地址：（如果熟练可以输入简写）；

Router1：

Router1>enable     //进入特权模式

Router1#configure terminal    //进入全局配置模式

Router1(config)#interface fastEthernet 0/1     //进入配置端口

Router1(config)#no shutdown 	//开启端口

Router1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0		//配置IP地址和子网掩码

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface fastEthernet 0/0     //进入配置端口

Router1(config)#no shutdown	//开启端口

Router1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0		//配置IP地址和子网掩码

Router1(config-if)#exit

Router2：

Router2>enable     //进入特权模式

Router2#configure terminal    //进入全局配置模式

Router2(config)#interface fastEthernet 0/1     //进入配置端口

Router2(config)#no shutdown 	//开启端口

Router2(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0		//配置IP地址和子网掩码

Router2(config-if)#exit

Router2(config)#interface fastEthernet 0/0     //进入配置端口

Router2(config)#no shutdown	//开启端口

Router2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0		//配置IP地址和子网掩码

Router2(config-if)#exit

Router3：

Router3>enable     //进入特权模式

Router3#configure terminal    //进入全局配置模式

Router3(config)#interface fastEthernet 0/1     //进入配置端口

Router3(config)#no shutdown 	//开启端口

Router3(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0		//配置IP地址和子网掩码

Router3(config-if)#exit

Router3(config)#interface fastEthernet 0/0     //进入配置端口

Router3(config)#no shutdown	//开启端口

Router3(config-if)#ip address 192.168.0.3 255.255.255.0		//配置IP地址和子网掩码

Router3(config-if)#exit

（3）配置PC机的IP地址、子网掩码、默认网关（路由器F0/1的IP地址），如图4-1  4-2  4-3：

单击pc，进入 桌面→ IP配置   做相关配置：

图4-1 pc1的配置

图4-2 pc2的配置

图4-3 pc3的配置

（4-1）静态路由配置：

添加静态路由，设置R1到R2、R3的路由，命令如下：（全局配置模式下进行配置）

Router1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2

Router1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.3

可以进行连通性测试，并进行思考记录（测试方法：查看（5-1）的连通性测试方法）。

添加静态路由，设置R2到R1、R3的路由，命令如下：

Router2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1

Router2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.3

添加静态路由，设置R3到R1、R2的路由，命令如下：

Router3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1

Router3(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2

路由器R2、R3可按以下方法设置，然后重新查看路由和测试连通性。

（5-1）方法一：连通性测试，如图5所示：

图5 发送数据包

可以观察，数据包的传输过程。

方法二：连通性测试，PC2为例，如图6所示：

单击PC2，进入  桌面 → 命令提示符 进行命令——ping的操作；

图6 ping命令

（4-2）重新搭建一个新的拓扑图，前面的配置命令与步骤（1）（2）（3）相同，配置完成后，配置RIP协议最终实现全网互通；

RIP协议配置命令：（进入全局配置模式进行相关的配置）提示：Router1(config)#

router1：

Router1(config)#router rip

Router1(config-router)#network 192.168.0.0

Router1(config-router)#network 192.168.1.0

Router2：

Router2(config)#router rip

Router2(config-router)#network 192.168.0.0

Router2(config-router)#network 192.168.2.0

Router3：

Router3(config)#router rip

Router3(config-router)#network 192.168.0.0

Router3(config-router)#network 192.168.3.0

配置完成后，可以进行连通性测试。

路由器两两配置，才能实现PC的相互访问；若R1和R2只配置一个路由器，PC1访问PC2失败，原因是R2到192.168.1.0的网络不可达，也可以说，R2未学习到R1上的192.168.1.0的网段，所以PC1访问PC2失败。

（5-2）测试方法与（5-1）同理；